户外P4电子显示屏采购说明及详细技术参数

采购产品质量标准及售后服务

(一)质量标准及产品规范和标准：

报价供应商所报的LED电子显示屏必须是符合国家标准经检验合格的全新产品，符合国家对该产品规定的环保、技术、质量标准要求等。

（二）产品质量保证期：

1. 壹  年以上的免费售后服务，终身维护（收取工本费）。

2.投标产品质量保证期不得低于国家“三包”规定。

3.报价人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（三）售后服务内容：

报价人和制造商在质量保证期内应当为采购单位提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询：成交供应商和制造商应当为采购单位提供技术援助电话，解答采购单位在使用中遇到的问题，及时为采购单位提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购单位遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在1小时内提供备用产品，使采购单位能够正常使用。

（四）其它要求

中标商家必须在2022年   月   日前安装调试完毕，确保采购单位正常使用。

一、项目设备要求

3.1主要设备清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示系统 | 户外LED显示屏（P4） | 14.7456 | ㎡ | 屏体尺寸面积为：5.12*2.88 |
| 2 |  | 控制接收系统 | 1 | 套 |  |
| 3 |  | 视频处理器 | 1 | 台 |  |
| 4 |  | 智控盒 | 1 | 台 |  |
| 5 |  | 显示屏开关电源 | 1 | 套 |  |
| 6 |  | 配电柜 | 1 | 台 |  |
| 7 |  | 钢结构 | 16.39 | ㎡ | 5.32*3.08=16.39 |
| 8 |  | 备品及配件 | 1 | 套 |  |
| 9 | 辅助设备 | 控制计算机 |  | 套 | 根据现场状况确定数量 |

3.2本项目设备技术参数要求

| 序号 | 品 名 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 户外LED显示屏（P4） | 规格P4户外表贴节能全彩LED屏 ▲显示屏尺寸 ≥5.12*2.88 1、像素点间距 4±0.1mm 2、结构 LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固 3、工作电压 在4.2×(1±10%）VDC范围内能正常工作 ★4、自动校正 数据采集自动共享到网上，客户可自行下载校正数据，进行校正和优化 5、工作环境 -20℃~50℃条件下能正常工作 6、像素密度 单元大小为320mm×160mm的像素密度为3200点 7、动态扫描 采用行驱动芯片 像素组成 1R、1G、1B 8、支持亮度调节功能 支持亮度校正、色度校正 9、支持鬼影消除、暗亮线消除、慢速开启、十字架消除、毛毛虫消除、亮度缓慢变亮功能 10、功能 显示单元均可独立控制，单点故障不影响整屏使用，单元支持带电热插拔；单元板支持前、后维护；系统、电源支持前、后维护 11、防伪功能 具备logo、产品型号 12、支持联网一键下载程序文件和调试 13、支持亮暗线拼缝调节 ★14、整屏平整度 ≤0.1mm 、模组平整度=≤0.05mm、拼接缝≤0.05mm 15、最大亮度 ≥5500cd/㎡ 16、最高对比度 ≥8000:1 17、水平视角 ≥160° 、垂直视角 ≥160° 、亮度均匀性 ≥97% 18、刷新率 960/1920 Hz 19、最大功耗 ≤550W/m2 20、像素中心距精确度 ≤3% 21、像素失控率 <0.01% 22、灰度级数（信号处理深度） 采用14bit技术 ★23、色温 3000K~18000K可调 24、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy内 25、平均功耗 ≤200W/m2 26、反光率 ≤1.5% ★27、画面延时 ≤500ns 28、衰减率 ≤10%（工作3年） 29、防护性能 具有防静电、防电磁干扰、喷三防漆防潮、防腐蚀、防虫、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65 30、连续工作时间 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 31、使用寿命 ≥100000h ★32、平均无故障时间 MTBF平均无故障时间≥20000h；MTTR平均修复时间≤20分钟 33、高温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：80℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 34、低温负荷工作 样品状态：通电工作,试验温度：-40℃,试验时间：12h;试验结束后，产品正常工作 35、光生物安全检测 无危害类：8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外危害（ES），并在16min（1000s）内不造成近紫外危害（EUVA），并在2.8h（10000s）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR） 36、盐雾等级 达到盐雾10级 37、阻燃 PCB板、防火保护外壳达到V-0等级 38、振动试验 频率循环范围：（5～55～5）Hz,震动试验结束后，产品正常工作 38、冷热冲击 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：100℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：非工作状态；试验结束后，产品能正常工作 40、PCB板材 采用玻璃化温度≥150℃的覆铜板 ★41、失真效果检测 显示画面无几何畸变、扭曲、比例失调情况，无亮度、色温非线性失真。 ★42、能耗对比 对LED显示屏进行节能对比，达到能效一级标准 43、高低温循环 低温：-40℃，时间：0.5h，高温：80℃，时间：0.5h，转换时间：（3-5分钟）min，试验周期：上述试验为1个循环，试验进行200循环，样品状态：工作状态；试验结束后，产品正常工作 44、电磁兼容/干扰 符合Class B标准 45、抗紫外线UV 抗紫外线UV 暴露周期8h干燥、4h凝露，使用UVA340灯，辐照度0.76W/M2，干燥时，黑标温度：60℃，8h，凝露时，黑标温度：50℃，4h；试验结束后，样品表面无明显变化 ★46、噪声 1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB 47、抗电强度 在电源插头与金属外壳之间以施加试验电压1.5kV/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象。 48、对地漏电流 mA ≤3.5 ★49、抗干扰 符合IEC801规定 ★50、安全性 符合GB4793规定 ★51、一键点屏 支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置 52、防碰撞 具备防碰撞焊盘技术 53、SELV电路 具备SELV电路 54、人眼视觉舒适度 VICO指数≤1 # 以上技术参数指标，必需提供由CNAS、ILAC-MRA认证的第三方专业机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否者视为不满足要求。 | ㎡ |  |
| 2 | 控制接收系统 | •集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持32组RGB信号输出； •支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； ▲支持灰度精修，消除灰阶跳变，使灰阶过渡顺滑流畅，需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； ▲支持多层校正，解决非线性亮度变化导致的低灰色块和色温偏移问题，低亮和低灰画面更均衡；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； 固件程序回读，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地；需提供具有CMA、CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； | 套 | 1 |
| 3 | 视频处理器 | 专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏，同时具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED显示屏。 •具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； •最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； •支持视频源任意切换，缩放和裁剪； •支持画面偏移； •双USB 2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； •支持HDCP 1.4； ★通过该发送卡可调试显示屏的色域坐标显 示不同坐标值色温，进行精确颜色管理;可 任意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节;色温调整精度在 100K 以 内， 需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； ▲为高效兼容交流电网电源的连接方式，视频控制设备可支持与交流电网电源的单独连接，需提供具有CNAS、ilac-MRA认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商鲜章； ▲为防止他人误操作，控制系统具有管理权限，并提供供应商盖公章的显示屏授权管理软件著作权证书证明文件； | 套 | 1 |
| 4 | 显示屏开关电源 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、外形结构 楞缘及拐角均充分倒圆和磨光 3、丝印标示 丝印标示清晰明显，有节能、危险警告、输入输出电压电流、功率、极性指示等标示 4、泄漏电流 泄漏电流≤0.25mA 5、接地阻抗 外壳与大地阻抗≤10mΩ 6、保护功能 输入AC端自带保护盖，且具备过流、断路、短路、过压、欠压、防雷等保护功能 7、抗电强度 输入对输出，AC2000V/1min；输入对地，AC1500V/1min；输出对地，AC500V/1min 8、平均无故障时间 MTBF≥10000H 9、输入电压范围 180VAC～264VAC | 套 | 1 |
| 5 | 配电柜 | 1、防伪功能 具备logo、产品型号 2、安全性 内部线材均采用4平方厘米国标纯铜导线； 3、双重开关控制 具备自动/手动控制设备供电的开启和关闭； 4、多组输出回路 每组可独立控制，如照明输出、风机/空调输出分路、显示屏输出分路分开控制 5、上电保护功能 具有延时启动、浪涌保护、防雷、过流、短路等保护功能； 6、功能性检测 具有电源状态指示、运行状态指示、风机、空调指示、检修多功能插座及检修照明开关； 7、额定工作电压 380V/220V | 台 | 1 |
| 6 | 钢结构 | 1、钢结构尺寸：5.32*3.08=16.39 2、钢结构：钢架构件（含接合板）采用Q235B钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的Q235要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量； 3、焊条：手工焊：Q235连接用E43系列焊条； 4、自动焊：Q235连接用H08系列焊条； 5、要求：抗震7级，抗风8级； 6、包边：不锈钢包边； | ㎡ | 16.39 |
| 7 | 备品及配件 | - 同批次LED显示屏单元板2张； - 同批次控制接收系统接收卡1张； - 同批次显示屏开关电源2台； 4、该显示屏使用相关的配件1套 | 套 | 1 |
| 8 | 控制计算机 | 1、CPU：Intel 酷睿 i5处理器或其他同性能及以上产品； 2、内存：≥4GB DDR3； 3、主板：集成声卡、10/100M/1000M网卡； 4、光驱：DVD； 5、显卡：独立显卡/2G； 6、硬盘：≥500GB ； 7、键鼠：标准键盘，无线光电鼠标； 8、显示器：≥19英寸宽屏液晶显示器； 9、接口：前置USB≥4、VGA输出、标准3.5音频输入输出、RJ45； | 台 | 1 |

二、 评标方法、步骤及标准

- 评分标准

| 项目 | 总分值 | 具体评分项 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A、价格部分 | 30分 | 报价得分： 满足招标文件要求的所有合格投标价格的平均价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| B、商务部分 | 20分 | 投标人实力： 1、具有法人资格、资质认可。 2、具有独立承担民事责任的能力。 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 6、参加本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 7、法律、行政法规、规范性文件规定的其他条件。 | 3 |
|  |  | 制造商实力： 1、投标LED显示屏制造厂商具备有国家认定的企业技术中心资质，得3分（提供证书复印件加盖制造厂商公章）。 2、投标LED显示屏制造厂商获得国家绿色工厂名单，得3分（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）。 3、投标LED显示屏制造厂商为省级以上制造业单项冠军企业，得2分（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）。 4、投标LED显示屏制造厂商获得GJB9001C-2017《国军标管理体系要求》的认证证书，得2分（提供证明文件复印件并加盖制造厂商公章）。 5、要求所投产品需通过3C认证，FCC认证，ISO9001认证、ISO14001认证、ISO45001认证提供相关证明，得4分，少任何一项不得分（提供证书复印件并加盖制造厂商公章）。 | 14 |
|  |  | 标书质量： 根据标书制作规范完整性，提供资料齐全性，文字清晰整洁性，描述准确性的优劣进行综合评分，优：3分，良：2分，一般：1分，其他0分。 | 3 |
| C、技术部分 | 50分 | 技术参数： 1、主要技术指标（标注★的技术指标，需提供第三方专业检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否则不得分）有任意一项技术参数不满足要求扣2分，扣完为止。 2、核心技术指标（标注▲的技术指标）为本项目基本硬性要求，有任意一项不满足视为无效应标。 3、其他一般技术指标（未标注★或▲的技术指标，需提供第三方专业检测机构出具的检测报告复印件，并加盖制造厂商公章，否则不得分），有任意一项技术参数不满足要求扣1分，扣完为止。 | 40 |
|  |  | 方案设计完整性先进性： 根据投标人的设计资料进行评分，包括施工工艺、场地布局、技术方案等，结合方案设计的完整性、科学性、可靠性、扩展性、维护性等方面，优：4分，良：2分，一般：1分，其他0分。 | 4分 |
|  |  | 技术支持： 1、提供LED显示屏生产厂家、以及控制系统厂家针对本项目的售后服务承诺书的得3分。 2、根据投标人所提供的技术支持及售后服务方案进行评分，包括技术支持及售后服务内容、服务计划、服务时间、服务管理体系、服务质量体系、服务文档等，优：3分，良：2分，一般：1分,其他得0分。 | 6分 |